RPC_Python_V04 调用文档

2026.07.06根据V04\RPC_Python_V04 当前代码实现更新。

1. 当前实现概览

本项目是 NeonGenesis / PRCXI V04 RPC Demo 的 Python GUI 与 SDK 版本。GUI 使用 PySide6，SDK 使用 TCP socket + 8 字节长度头 + UTF-8 JSON 请求帧。

| 项目 | 当前实现 |
| --- | --- |
| GUI 启动 | Start_GUI.pyw；备用入口 tools\Start_GUI.cmd |
| 连接方式 | 默认主机 127.0.0.1；端口可手动填写，也可自动发现运行中的 NeonGenesis.exe 监听端口 |
| 超时常量 | PROBE_TIMEOUT_SECONDS = 1.0；RPC_TIMEOUT_SECONDS = 60.0 |
| RPC 日志 | 每次 GUI 启动写入 logs\rpc-YYYYMMDD-HHMMSS.txt |
| 布局接口 | 只使用 IMatrix 的 _V04 后缀方法 |
| 添加方案 | GUI 调用 ISolution.AddSolution_V04(name, boardId, steps)，由服务端生成方案 XML；prcxi_workflow 仅保留离线示例和格式比对。 |

2. 启动和目录结构

首次使用建议双击 检查环境.cmd。日常使用双击 Start_GUI.pyw；需要保留命令窗口排查时使用 tools\Start_GUI.cmd。

| 路径 | 说明 |
| --- | --- |
| prcxi_gui\main_window.py | 主窗口，负责连接、方案、运行控制、步骤状态、布局和日志面板编排 |
| prcxi_gui\widgets\*.py | 各 GUI 面板：连接、运行控制、方案、步骤状态、布局、日志 |
| prcxi_sdk\rpc.py | 底层 socket 传输，封装长度头、JSON 序列化、响应读取和异常转换 |
| prcxi_sdk\services\*.py | IClientSession、IAutomation、ISolution、IMachineState、IMatrix V04 服务封装 |
| prcxi_sdk\models\board.py | Board、BoardDetail、PipettingPos、GripperPos 等布局模型 |
| prcxi_workflow\*.py | 离线方案步骤模型和 XAML/XML 生成参考，不作为 GUI 添加方案路径。 |
| examples\generated | 离线示例输出目录；当前 GUI 添加方案不再以它作为失败兜底写入路径。 |
| logs | GUI 本地 RPC 调试日志 |

3. RPC 协议

底层请求格式保持服务端要求的字段拼写：ServiceName、MethodName、Paramters。注意 Paramters 是服务端接口使用的拼写。

cmd_dict = {

"ServiceName": service_name,

"MethodName": method_name,

"Paramters": parameters,

}

cmd_json = json.dumps(cmd_dict, separators=(",", ":"), ensure_ascii=False)

cmd_bytes = cmd_json.encode("utf-8")

full_cmd = bytes.fromhex(format(len(cmd_bytes), "016x")) + cmd_bytes

请求头：8 字节长度头，内容来自 bytes.fromhex(format(payload_size, '016x'))。

响应读取：先读 8 字节长度头，再按长度读取完整 JSON payload。

每次 RPC 调用新建 socket，请求完成后关闭。

最大响应体默认 64 MB，超过会抛出 RpcResponseError。

4. 连接流程和端口发现

点击“连接”后，GUI 先尝试手动端口；如果手动端口为空或失败，会扫描 Windows TCP 监听表，查找进程名为 NeonGenesis.exe 的监听端口。

| 阶段 | 实现 |
| --- | --- |
| 端口候选 | 手动端口优先；随后追加 find_neon_genesis_ports() 返回的端口，去重 |
| 端口探测 | 调用 IClientSession.IsConnect；探测超时 PROBE_TIMEOUT_SECONDS = 1.0 秒 |
| 正式客户端 | 连接成功后创建 PrcxiClient(timeout=RPC_TIMEOUT_SECONDS)，当前为 60.0 秒 |
| 自动动作 | 连接成功后自动调用 GetSolutionList() 获取方案列表 |
| 失败策略 | 30 秒内持续尝试；超时后显示自动连接失败 |

from prcxi_sdk import PrcxiClient

client = PrcxiClient(host="127.0.0.1", port=52273, timeout=60.0)

ok = client.probe_connection()  # IClientSession.IsConnect

5. SDK 服务接口

5.1 IClientSession

| Python 调用 | RPC 方法 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| client.probe_connection() | IClientSession.IsConnect | bool | 连接按钮使用的连通性判断 |

5.2 IAutomation 运行控制

| Python 调用 | RPC 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| client.automation.start() | Start | 启动当前已加载方案；GUI 仍要求先加载方案 |
| client.automation.stop() | Stop | 停止运行； |
| client.automation.pause() | Pause | 暂停运行； |
| client.automation.resume() | Resume | 从暂停恢复； |
| client.automation.reset() | Reset | 设备复位； |
| client.automation.get_error_code() | GetErrorCode | 获取错误码 |
| client.automation.remove_error_code() | RemoveErrorCodet | 清除错误码，方法名按服务端拼写 |
| client.automation.get_reset_status() | GetResetStatus | 查询复位状态 |
| client.automation.get_start_status() | GetStartStatus | 查询运行/暂停状态 |

GUI 当前行为：启动、停止、暂停、继续、复位成功后都会自动刷新步骤状态，避免按钮执行后界面状态不更新造成误判。

5.3 ISolution 方案管理

| Python 调用 | RPC 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| client.solution.get_solution_list() | GetSolutionList | 获取方案列表；GUI 连接成功后会自动调用 |
| client.solution.load_solution(plan_name) | LoadSolution | 加载指定方案；GUI 单击方案行后自动加载 |
| client.solution.remove_solution(name) | RemoveSolution | SDK 已封装；GUI 提供“删除选中方案”按钮，确认后调用 RemoveSolution。 |
| client.solution.add_solution_v04(name, board_id, steps) | AddSolution_V04 | 添加 V04 方案；GUI 的“添加方案”使用该接口，由服务端生成方案 XML。 |

| Solution 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| plan_name | 方案名称，对应服务端 PlanName |
| annotate | 方案 XML 路径或备注；GUI 会从该路径反推已有 project 目录 |
| id / create_time / matrix_id / plan_code / plan_targe | 服务端附加字段，模型保留 |

5.4 IMachineState 步骤状态

| Python 调用 | RPC 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| client.machine_state.get_step_state_list() | GetStepStateList | 获取当前已加载方案的步骤状态；GUI 中“更新步骤状态”使用 |
| client.machine_state.get_step_status(step_no) | GetStepStatus | 获取指定步骤详细状态 |
| client.machine_state.get_step_state(step_no) | GetStepState | 获取指定步骤状态 |
| client.machine_state.get_location(axis_no) | GetLocation | 查询轴位置；若服务端未开放会抛出异常 |
| client.machine_state.get_location_list() | GetLocationList | 获取所有轴位置；若服务端未开放会抛出异常。 |

5.5 IMatrix V04 布局接口

当前 Python SDK 只封装 V04 方法。旧版无 _V04 后缀的方法不用于 V04 GUI。

| Python 调用 | RPC 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| client.matrix_v04.get_work_tablet_matrices() | GetWorkTabletMatrices_V04 | 获取全部工作台布局 |
| client.matrix_v04.get_work_tablet_matrix_by_id(id) | GetWorkTabletMatrixById_V04 | 按 ID 获取布局 |
| client.matrix_v04.add_work_tablet_matrix(board) | AddWorkTabletMatrix_V04 | 添加布局 |
| client.matrix_v04.remove_work_tablet_matrix(id) | RemoveWorkTabletMatrix_V04 | 删除布局 |
| client.matrix_v04.update_position(board) | UpdatePosition_V04 | 提交位置更新 |
| client.matrix_v04.get_all_material() | GetAllMaterial_V04 | 获取全部材料 |
| client.matrix_v04.get_material_by_id(id) | GetMaterialById_V04 | 按 ID 获取材料 |

6. GUI 运行页流程

6.1 方案列表

连接成功后自动获取方案列表。

单击方案行会触发加载方案；加载成功后刷新步骤状态。

RPC 忙时，双击方案、加载选中方案、添加方案都会被 busy 状态守卫拦住，避免重复请求。

加载失败会清空本地已加载状态，启动按钮不可用。

6.2 添加方案（AddSolution_V04）

GUI 的“添加方案”当前调用 SDK 的 add_solution_v04()，对应服务端 ISolution.AddSolution_V04(name, boardId, steps)。Python 端不再本地生成或写入方案 XML；服务端根据传入的 Board.Id 和步骤列表生成方案文件。

6.2.1 步骤类型完整参数说明（Python SDK 字段 / RPC JSON 字段 / 类型 / 说明）

公共基类属性（所有步骤共用）：

| 基类 | Python 字段 / RPC 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SolutionStepBase_V04 | display_name / DisplayName | str | 步骤显示名称 |
| SolutionStepBase_V04 | comment / Comment | str | 备注说明 |
| SolutionStepBase_V04 | is_enabled / IsEnabled | bool | 是否启用该步骤 |
| SolutionSpeedStep_V04 | x_speed / XSpeed | int | X 轴移动速度 |
| SolutionSpeedStep_V04 | y_speed / YSpeed | int | Y 轴移动速度 |
| SolutionSpeedStep_V04 | z_speed / ZSpeed | int | Z 轴移动速度 |
| SolutionSpeedStep_V04 | z_complete_z_lift_speed / ZCompleteZLiftSpeed | int | Z 轴完成后抬升速度 |
| SolutionPositionStep_V04 | position / Position | str | 板位名称 |
| SolutionPositionStep_V04 | row / Row | str | 板位所在行 |
| SolutionPositionStep_V04 | col / Col | str | 板位所在列 |
| SolutionLiquidStep_V04 | well_type / WellType | str | 深孔板类型（Well_96/Well_384/Well_Lane） |
| SolutionLiquidStep_V04 | tips / Tips | str | 枪头类型（Tips1/Tips8/Tips96，无 0 值） |
| SolutionLiquidStep_V04 | axis_type / AxisType | str | 使用的轴编号（Axis1/Axis2…） |
| SolutionLiquidStep_V04 | z_offset / ZOffset | float | Z 方向偏移量（mm） |
| SolutionLiquidStep_V04 | y_offset / YOffset | float | Y 方向偏移量（mm） |
| SolutionLiquidStep_V04 | x_offset / XOffset | float | X 方向偏移量（mm） |
| SolutionLiquidStep_V04 | z_start_point_offset_height / ZStartPointOffsetHeight | int | Z 起始点偏移高度 |

1. LoadTipsStep_V04（装载枪头）

| Python 字段 / RPC 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| z_load_speed / ZLoadSpeed | int | 装载枪头时 Z 轴下压速度 |
| post_load_position / PostLoadPosition | str | 装载完成后 Z 轴停留位置 |

2. UnloadTipsStep_V04（卸载枪头）

| Python 字段 / RPC 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| post_load_position / PostLoadPosition | str | 卸载完成后 Z 轴停留位置 |

3. AspirateStep_V04（吸液）

| Python 字段 / RPC 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| liquid_type / LiquidType | str | 液体类型 |
| liquid_level_height / LiquidLevelHeight | str¦None | 液面高度设置 |
| hover_below_liquid_level / HoverBelowLiquidLevel | int | 液面下悬停高度 |
| hover / Hover | int | 悬停高度 |
| aspirate_volume / AspirateVolume | str | 吸液体积（μL） |
| reverse_imbibing / ReverseImbibing | float | 回吸体积（μL，防止滴液） |
| post_air_volume / PostAirVolume | float | 吸液后回吸空气体积 |
| moistening_number / MoisteningNumber | int | 润洗次数 |
| blowing_volume / BlowingVolume | float | 吹打体积 |
| suction_method / SuctionMethod | str | 吸液方式（None/DiveToBottom/Detection） |
| z_level_follow_speed / ZLevelFollowSpeed | int | 液面跟随 Z 轴速度 |
| suction_speed / SuctionSpeed | int | 吸液速度 |
| suction_to_post_suction_speed / SuctionToPostSuctionSpeed | int | 吸液转回吸速度 |
| suction_to_post_suction_duration / SuctionToPostSuctionDuration | int | 吸液转回吸持续时间 |
| only_adp_mode / OnlyAdpMode | bool | 是否仅使用指定适配器 |
| only_adp / OnlyAdp | str | 指定使用的适配器（None/ADP_1…ADP_8） |
| suction_complete_z_position / SuctionCompleteZPosition | str | 吸液完成后 Z 轴停留位置 |
| emptying_relative_liquid_level_height / EmptyingRelativeLiquidLevelHeight | int | 排空时相对液面高度 |

4. DispenseStep_V04（分液）

| Python 字段 / RPC 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| liquid_type / LiquidType | str | 液体类型 |
| dispense_volume / DispenseVolume | str | 分液体积（μL） |
| post_discharge_pause_time_ms / PostDischargePauseTimeMs | int | 排液后暂停时间（毫秒） |
| hover_below_liquid_level / HoverBelowLiquidLevel | int | 液面下悬停高度 |
| blow_volume / BlowVolume | float | 吹打体积 |
| reverse_imbibing / ReverseImbibing | float | 回吸体积（μL） |
| air_suck_volume / AirSuckVolume | float | 回吸空气体积 |
| dispensing_method / DispensingMethod | str | 分液方式（DiveToBottom/BottleNeck/Offset/AffterOffset/YOffset/YAffterOffset） |
| dispense_speed / DispenseSpeed | int | 分液速度 |
| mixing_times / MixingTimes | int | 混匀次数 |
| mixing_speed / MixingSpeed | int | 混匀速度 |
| mixing_hover_below_liquid_level / MixingHoverBelowLiquidLevel | int | 混匀时液面下悬停高度 |
| dispensing_complete_z_position / DispensingCompleteZPosition | str | 分液完成后 Z 轴停留位置 |
| dispensing_air_suck_position / DispensingAirSuckPosition | str | 分液回吸位置 |
| dispensing_direction / DispensingDirection | str | 分液方向（X/Y） |

5. MixStep_V04（混匀）

| Python 字段 / RPC 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| post_air_volume / PostAirVolume | str¦None | 混匀后回吸空气体积 |
| post_load_position / PostLoadPosition | str | 混匀完成后 Z 轴停留位置 |
| liquid_type / LiquidType | str | 液体类型 |
| mix_loop_counts / MixLoopCounts | int | 混匀循环次数 |
| mix_loop_volume / MixLoopVolume | float | 每次混匀循环体积 |
| blow_sample_volume / BlowSampleVolume | float | 吹打样品体积 |
| bottom_offset_of_z / BottomOffsetOfZ | str¦None | 底部 Z 偏移 |
| mix_loop_aspirate_rate / MixLoopAspirateRate | str¦None | 混匀循环吸液速度 |
| mix_offset_of_z_in_loop / MixOffsetOfZInLoop | str¦None | 循环内 Z 偏移 |
| mix_loop_dispense_rate / MixLoopDispenseRate | str¦None | 混匀循环分液速度 |
| mix_offset_of_z_after_loop / MixOffsetOfZAfterLoop | str¦None | 循环结束后 Z 偏移 |
| mix_after_aspirate / MixAfterAspirate | str¦None | 混匀后吸液量 |
| dispense_rate_after_submix_loop / DispenseRateAfterSubmixLoop | str¦None | 子循环结束后分液速度 |
| pre_air_volume / PreAirVolume | str¦None | 预吸空气体积 |
| sub_mix_loop_completed_dely / SubMixLoopCompletedDely | str¦None | 子循环完成延迟 |
| if_tip_touch / IfTipTouch | bool | 是否触底检测 |
| tip_touch_height / TipTouchHeight | str¦None | 触底检测高度 |
| tip_touch_offset_of_x / TipTouchOffsetOfX | str¦None | 触底检测 X 偏移 |
| second_route_rate / SecondRouteRate | str¦None | 第二段路径速度 |
| mix_loop_aspirate_dely / MixLoopAspirateDely | str¦None | 混匀循环吸液延迟 |
| mix_loop_dispense_dely / MixLoopDispenseDely | str¦None | 混匀循环分液延迟 |
| dely_after_submix_loop_completed / DelyAfterSubmixLoopCompleted | str¦None | 子循环完成后的延迟 |

6. TempSetStep_V04（温控）

| Python 字段 / RPC 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| number / Number | int | 温控模块编号 |
| temp / Temp | float | 目标温度（℃） |
| time / Time | int | 恒温保持时间 |
| is_wait / IsWait | bool | 是否等待该步骤完成后再执行下一步 |

7. TempAndOscStep_V04（温控振荡）

| Python 字段 / RPC 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| number / Number | int | 温控振荡模块编号 |
| temp / Temp | float | 目标温度（℃） |
| osc_rate / OscRate | int | 振荡速度（rpm） |
| time / Time | int | 恒温振荡保持时间 |
| is_wait / IsWait | bool | 是否等待该步骤完成后再执行下一步 |

8. OscSetStep_V04（振荡）

| Python 字段 / RPC 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| number / Number | int | 振荡模块编号 |
| osc_rate / OscRate | int | 振荡速度（rpm） |
| osc_time / OscTime | int | 振荡时间 |
| is_wait / IsWait | bool | 是否等待该步骤完成后再执行下一步 |

9. MagneticStandStep_V04（磁力架）

| Python 字段 / RPC 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| number / Number | int | 磁力架模块编号 |
| height / Height | float | 磁力架高度 |
| time / Time | int | 磁吸静置时间 |
| is_wait / IsWait | bool | 是否等待该步骤完成后再执行下一步 |

10. LiquidCoolSetStep_V04（液体冷却）

| Python 字段 / RPC 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| number / Number | int | 制冷模块编号 |
| temp / Temp | float | 目标温度（℃） |

11. PauseStep_V04（暂停）

| Python 字段 / RPC 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pause_enum / PauseEnum | str | 暂停方式（None/Timing/Manual） |
| time / Time | str | 暂停时长（PauseEnum 为 Timing 时生效） |
| remarks / Remarks | str | 暂停提示语 |

12. MvKitStep_V04（移板）

| Python 字段 / RPC 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| source / Source | int | 源板位编号 |
| destination / Destination | int | 目标板位编号 |
| force / Force | int | 夹取力度 |
| pinch_it_up_position / PinchItUpPosition | int | 夹取抬起位置 |
| put_down_position / PutDownPosition | int | 放下位置 |
| source_direct / SourceDirect | str | 源板位方向（None/Down/Left/Up/Right） |
| destination_direct / DestinationDirect | str | 目标板位方向（None/Down/Left/Up/Right） |
| level / Level | int | 移动层级 |

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 需要先在布局页获取布局；添加方案时使用有效的 Board.Id 作为 boardId。 |
| 示例流程 | create_demo_solution_steps() 当前默认 12 步：LoadTips、Aspirate、Dispense、Mix、UnloadTips、TempSet、TempAndOsc、OscSet、MagneticStand、Pause、MvKit、LiquidCoolSet。 |
| 提交接口 | 调用 client.solution.add_solution_v04(name, board_id, steps)，RPC 方法为 AddSolution_V04。 |
| 方案 XML | Python 端不再查找 project 目录、不再本地写 XML；方案 XML 由服务端生成。 |
| 刷新策略 | 添加成功后 GUI 延迟刷新方案列表。 |
| 失败处理 | 布局为空、方案名为空、Board.Id 缺失或服务端异常时，在 GUI 状态和日志中提示。 |
| 离线模块 | prcxi_workflow 和 examples\generated 只作为离线示例/格式比对，不作为 GUI 添加方案路径。 |

7. 布局页流程

布局页用于获取、添加、删除、编辑并提交 V04 工作台布局。所有写操作都会经过确认对话框。

| 按钮 | 行为 |
| --- | --- |
| 获取布局 | 调用 GetWorkTabletMatrices_V04，并以树结构显示 Board / Detail / PipettingPos / GripperPos |
| 添加布局 | 构造一个参考 C# Demo 的 SC9320 模板 Board，确认后调用 AddWorkTabletMatrix_V04 |
| 删除选中布局 | 选中 Board 后确认，调用 RemoveWorkTabletMatrix_V04 |
| 应用到本地副本 | 只把输入框值写入 GUI 内存中的 Board 副本，不立即提交设备 |
| 预览并提交位置更新 | 弹出摘要确认，确认后调用 UpdatePosition_V04(board) 提交整份 Board |

7.1 位置编辑字段

| 界面字段 | RPC 字段 | 模型字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移液 xPosition | PipettingPos.xPosition | x_position | X 位置 |
| 移液 yPosition | PipettingPos.yPosition | y_position | Y 位置 |
| 移液 bottleMouthPosition | PipettingPos.bottleMouthPosition | bottle_mouth_position | Z 瓶口位置 |
| 移液 bottleBottomPosition | PipettingPos.bottleBottomPosition | bottle_bottom_position | Z 瓶底位置 |
| 夹爪 gripperPos.xPosition | gripperPos.xPosition | gripper_pos.x_position | 夹爪 X 位置 |

树节点当前会显示 PipettingPos 的 axis、x、y、mouth、bottom，编辑区会同步显示四个移液位置字段。修改后必须先点击“应用到本地副本”，再点击“预览并提交位置更新”。

7.2 布局模型关键字段

| 模型 | 关键字段 |
| --- | --- |
| Board | Id、Name、Rows、Columns、DeviceType、Details |
| BoardDetail | Id、BoardId、Name、Number、Row、Column、RowSpan、ColumnSpan、Position、PipettingPosList、gripperPos |
| PipettingPos | AxisEnum、VolumeEnum、xPosition、yPosition、bottleMouthPosition、bottleBottomPosition、leftWallDistance、rightWallDistance、zWallDistance、SafeAltitude |
| GripperPos | AxisEnum、xPosition、yPosition、zBufferPosition、zPosition、z2Position、gripperPosition |

8. 日志、异常和安全边界

GUI 每次启动会创建 logs\rpc-*.txt，记录 RPC SEND、FRAME、RECV、自动端口探测失败等信息。

正式 RPC 超时为 60 秒，主要避免 Reset 等耗时控制命令被 10 秒误判失败。

不要默认运行 Start、Reset、UpdatePosition、AddWorkTabletMatrix、RemoveWorkTabletMatrix 等真实设备写操作；执行前确认设备、方案和目标布局。

布局写操作会影响服务端数据；GUI 通过确认对话框降低误操作风险。

方案 XML 写入只写已发现且存在的 project 目录，不硬编码安装路径。

9. 常用排查

| 现象 | 优先检查 |
| --- | --- |
| 连接不上 | 查看日志中 AUTO CONNECT probe failed；确认 NeonGenesis.exe 是否启动并监听端口 |
| 端口变化 | 端口可填 0/自动；GUI 会扫描 NeonGenesis.exe 的监听端口 |
| 连接后方案为空 | 查看 ISolution.GetSolutionList 是否返回成功；检查 project 目录是否有 XML |
| 复位看似没效果 | 看日志是否发出 IAutomation.Reset；若失败看是否超时或服务端返回 False |
| 添加方案后列表没变化 | 确认写入的是 NeonGenesis project 目录；GUI 会刷新方案列表 |
| 位置编辑没提交 | 确认已先点“应用到本地副本”，再点“预览并提交位置更新”并确认 |

10. 最小 SDK 示例

from prcxi_sdk import PrcxiClient

client = PrcxiClient(host="127.0.0.1", port=52273, timeout=60.0)

if client.probe_connection():

solutions = client.solution.get_solution_list()

for solution in solutions:

print(solution.plan_name, solution.annotate)

boards = client.matrix_v04.get_work_tablet_matrices()

print("boards:", len(boards))

# 真实设备控制前必须确认状态

# client.solution.load_solution("test")

# client.automation.start()